# ПРОВЕРКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Windows version: https://github.com/smartmontools/smartmontools/releases

And: https://sourceforge.net/projects/smartmontools/files/

Linux:

Пакет smartmontools есть в официальных репозиториях большинства дистрибутивов Linux, поэтому установка сводится к выполнению одной команды. В Debian и основанных на нем системах выполните:

$ sudo apt install smartmontools

А для RedHat:

$ sudo yum install smartmontools

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

$ smartctl --info /dev/sda

$ smartctl -s on -a /dev/sda

Здесь опция -s включает флаг SMART на указном устройстве. Вы можете его убрать если поддержка SMART уже включена. Информация о диске разделена на несколько разделов, В разделе READ SMART DATA находится общая информация о здоровье жесткого диска.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment rest result: PASSED

Этот тест может быть пройден (PASSED) или нет (FAILED). В последнем случае сбой неизбежен, начинайте резервное копирование данных с этого диска.

В SMART таблице записаны параметры, определенные для конкретного диска разработчиком, а также порог отказа для этих параметров. Таблица заполняется автоматически и обновляется на основе прошивки диска.

- ID # - идентификатор атрибута, как правило, десятичное число между 1 и 255;

- ATTRIBUTE_NAME - название атрибута;

- FLAG - флаг обработки атрибута;

- VALUE - это поле представляет нормальное значение для состояния данного атрибута в диапазоне от 1 до 253, 253 - лучшее состояние, 1 - худшее. В зависимости от свойств, начальное значение может быть от 100 до 200;

- WORST - худшее значение value за все время;

- THRESH - самое низкое значение value, после перехода за которое нужно сообщить что диск непригоден для эксплуатации;

- TYPE - тип атрибута, может быть Pre-fail или Old_age. Все атрибуты по умолчанию считаются критическими, то-есть если диск не прошел проверку по одному из атрибутов, то он уже считается не пригодным (FAILED) но атрибуты old_age не критичны;

- UPDATED - показывает частоту обновления атрибута;

- WHEN_FAILED - будет установлено в FAILING_NOW если значение атрибута меньше или равно THRESH, или в "-" если выше. В случае FAILING_NOW, лучше как можно скорее выполнить резервное копирование, особенно если тип атрибута pre-fail.

- RAW_VALUE - значение, определенное производителем.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В SMARTD

Автоматическая диагностика HDD в Linux настраивается очень просто. Сначала отредактируйте файл конфигурации smartd - /etc/smartd.conf. Добавьте следующую строку:

$ nano /etc/smartd.conf

/dev/sda -m myemail@mydomain.com -M test

Здесь:

-m <email адрес> - адрес электронной почты для отправки результатов проверки. Это может быть адрес локального пользователя, суперпользователя или внешний адрес, если настроен сервер для отправки электронной почты;

-M - частота отправки писем. once - отправлять только одно сообщение о проблемах с диском. daily - отправлять сообщения каждый день если была обнаружена проблема. diminishing - отправлять сообщения через день если была обнаружена проблема. test - отправлять тестовое сообщение при запуске smartd. exec - выполняет указанную программу в место отправки почты.

Сохраните изменения и перезапустите smartd:

$ sudo systemctl restart smartd

Вы должны получить на электронную почту письмо о том, что программа была запущена успешно. Это будет работать только если на компьютере настроен почтовый сервер.

Также можно запланировать тесты по своему графику, для этого используйте опцию -s и регулярное выражение типа T/MM/ДД/ДН/ЧЧ, где:

Здесь T - тип теста:

L - длинный тест;

S - короткий тест;

C - тест перемещения (ATA);

O - оффлайн тест.

Остальные символы определяют дату и время теста:

ММ - месяц в году;

ДД - день месяца;

ЧЧ - час дня;

ДН -  день недели (от 1 - понедельник 7 - воскресенье;

MM, ДД и ЧЧ - указываются с двух десятичных цифр.

Точка означает все возможные значения, выражение в скобках (A|B|C) - означает один из трех вариантов, выражение в квадратных скобках [1-5] означает диапазон (от 1 до 5).

Например, чтобы выполнять полную проверку жесткого диска linux каждый рабочий день в час дня добавьте опцию -s в строчку конфигурации вашего устройства:

/dev/sda -m myemail@mydomain.com -M once -s (L /../../[1-5]/13)

Если вы хотите чтобы утилита сканировала и проверяла все устройства, которые есть в системе используйте вместо имени устройства директиву DEVICESCAN:

DEVICESCAN -m myemail@mydomain.com -M once -s (L /../../[1-5]/13)